衡水桃城区公安局户政

设

备

石家庄通硕科技有限公司

二零一八年四月二日

1.身份证自助领证机

整体参数

1）总容量：900张

2）外形尺寸：90cm*75.6cm*188cm

3）重量（空载）：≤250kg

4）总耗电功率：≤ 500W

中央控制器

- 控制器结构：一体化运动控制器 CPU主频:3.30GHZ双核内存：4G；10个USB口；2个LAN口

- 每轴输出：每轴输出差分脉冲+方向信号

- 最高频率：2MHZ；每轴输出模拟电压范围：-10V-+10V精度：16位；每轴Home、Index及探针硬件捕获功能，每轴正负限位及伺服报警输入，每轴手脉跟随功能

3）控制功能：对称及非对称T型曲线、S型曲线速度规划；JOG模式、PT(位置与时间)/PVT(位置、速度及时间)运动规划、电子齿轮模式、Follow模式、直线插补运动模式、位置比较输出及运动合成功能；支持闭环与开环控制；具有数字滤波器:PID+速度前馈+加速度前馈；可在运动控制器上实现运动逻辑管理；限位、伺服报警输入与通用数字输入可相互匹配

4）通用数字I/O	16I/16O可扩展IO模块

5）扩展功能：可扩展数字IO模块、AD/DA模块，支持GLINK通讯

6）接口P支持RS-232接口、USB接口、PS/2：标准键盘和鼠标、VGA显示接口、EHMI接口（传输距离不低于100米）、以太网口：1000M自适应

7）显示：支持双显VGA和LVDS两种方式

8）操作系统：Win7操作系统

卡库

1）卡库最高转速30转/分钟

2）卡库旋转精度±5 Arc-min

3）驱动方式：采用2500线步进伺服电机保证卡库的旋转定位精度

4）卡库：ABS+玻璃纤维注塑成型，采用500万次疲劳疲劳强度高精度弹簧牛眼作为身份证径向约束，防止身份证脱落

5）支撑：有限元拓扑优化的轻质量支撑结构，高精度高刚性大直径旋转轴承，保证卡库直线度，运转平稳性

进出卡模组直线运动

1）有效行程：420mm

2）最大运行速度：60cm/s

3）运动精度：±0.04mm

4）驱动方式：采用2500线步进伺服电机保证进出卡模组相对卡库的对位精度

5）传动方式：采用高精度高强度同步带传动

6）支撑：轻质拉伸铝型材+高柔不锈钢带防护

进卡模组

1）高精度同步带传动

2）传感器：无卡传感器，进卡传感器到位传感器，完全出卡传感器保证每个身份证精确停止在读卡位收集信息，确保身份证完全进入卡库并与进卡模组无干涉

3）进卡机构：曲柄滑块机构保证每次都将身份证推入卡库

4）读卡机构：有限元计算优化的防电磁干扰机构设计，确保读卡成功

5）进卡槽:容量≥400张

出卡模组

1）高精度同步带传动

2）传感器：推卡传感器，出卡传感器到位传感器，完全出卡传感器保证每个身份证精确停止在读卡位收集信息，确保身份证完全退出卡机并与进卡模组无干涉

3）读卡机构：有限元计算优

化的防电磁干扰机构设计，确保读卡成功

4）推卡机构：滚珠导轨精确导向的直线电磁铁运动方式

机柜

钢机柜、不易变形，外观美观、大方，符合人体工程学设计，  布局合理，工艺精细，防尘、防锈、防腐、耐磨，前后开门维护

显示器21寸，屏幕比例：16:09   显示区域： 479.8mmx271.3mm   最佳分辨率：1920x1080 亮度： 450cd/㎡，对比度： 50000：1  响应时间：3—6ms， 水平/垂直角度：±178°扫描频率：60Hz     显示色彩：16.7M   使用寿命(hrs)≥60000

触摸屏

21寸，触摸方式：红外触摸   触摸点数：1—32点（默认4—6点触摸）  定位精度：±2mm   透光率：≥92%   厚度：10mm    响应时间：≤10ms

摄像头

像元尺寸:1.65um    闪光灯控制接口:支持  2P-1.25mm插座 闪光灯供电接口:支持  2P-2.0mm插座 供电方式:USB BUS POWER  4P-2.0mm插座 最高有效像素:3264(H) X 2448(V) 输出图像格式:MJPEG / YUV2（YUYV）接口类型:USB2.0 High Speed   支持免驱协议:USB Video Class（UVC）  自动曝光控制AEC:支持  自动白平衡AEB:支持  自动增益控制AGC:支持

身份证阅读

内置公安部授权的专用身份证安全控制模块（SAM），对身份证有效性验证和信息的实时读取

扫描器

镜面平放扫描，操作简单，无需对焦。扫描头：3.3VDC ± 5%，解码器：TTL-RS232:3.0–5.5VDC; USB: 5.0 VDC ± 5%  接口参数：RS232、Micro-B USB ，接口类型：RJ-45水晶头 ，可扫描一维二维条形码，用于制证信息的调取

UPS电源	双变换在线式设计，不受断电波动干扰，断电保护≥30分钟

指纹采集	分辨率：500DPI ，图像大小：256像素X360像素，采集时间≤0.07秒，接口：2.0   符合《居民身份证指纹采集器通用技术要求》，符合《公安部指纹采集仪合格名录》

终端系统

1、全自动化分拣：身份证放入发卡机存槽，通过自助领证系统操作，实现身份证自动存入身份证存放仓，身份证存放数量达到2000张。
2、自助本人领证、自助他人领证。
3、超时回收：证件已经出到出证口，超过30秒（可配置时间）自动将证件收回，回收证件放回指定其他位置，由程序控制。
4、增加旧证回收功能，回收期满换领的旧身份证。回收仓可存放身份证500张以上。
5、双手指纹采集，设备设置2个指纹采集区，分别为左右手，方便群众进行指纹核验。
6、可现场拍照，记录领证人领证过程，并将现场照片传入本地常住人口管理信息系统以备核查。

管理系统

1、数据统计：可按时间、签发机关、领取方式等统计身份证存入、领取数据
2、报表打印：可打印领取记录、月领取存入情况等报表
3、他人代领设置：用于设置代领人信息，便于群众代领身份证
4、用户管理：对设备管理用户进行设置，添加、变更、删除

2.居民身份证自助申领机

技术参数：

主控机

工业级主机防尘、防污、散热更有利机器平稳运行

操作系统：WINDOWS7 32位旗舰版

CPU：双核≥ 3.16GHZ  内存：≥4G

硬盘：SDD固态高速硬盘

输入接口：10个USB口

1个PCIE×16接口

1个PCIE x1接口，4个PCI口

6个COM口（1个RS-232 /电源

1个RS-422/485电源，4个RS-232）

2个SATAII口  8位GPIO口

主机电源

额定功率：350W 风扇：12CM  PFC：主动PFC

效率：85% 主电源接口： 20+4 pin CPU 12V

供电接口：4pin+4pin ，D型4pin接口：3个

SATA 接口：6个 8pin ，输入电压：150-265V

重量：1.85 kg，支持温控：支持

显示屏

21寸,屏幕比例：16:09   显示区域：  479.8mmx271.3mm   最佳分辨率：1920x1080 亮度： 450cd/㎡，对比度： 50000：1  响应时间：3—6ms，水平/垂直角度：±178°扫描频率：60Hz     显示色彩：16.7M   使用寿命(hrs)≥60000

触摸屏

21寸，触摸方式：红外触摸   触摸点数：1—32点（默认4—6点触摸）  定位精度：±2mm   透光率：≥92%   厚度：10mm    响应时间：≤10ms

摄像头

像元尺寸:1.65um    闪光灯控制接口:支持  2P-1.25mm插座 闪光灯供电接口:支持  2P-2.0mm插座 供电方式:USB BUS POWER  4P-2.0mm插座 最高有效像素:3264(H) X 2448(V) 输出图像格式:MJPEG / YUV2（YUYV）接口类型:USB2.0 High Speed   支持免驱协议:USB Video Class（UVC）  自动曝光控制AEC:支持  自动白平衡AEB:支持  自动增益控制AGC:支持

热敏打印机

80mm纸宽-切纸功能：自动切纸，带防卡纸嘴,支持纸卷直径120mm-串口通信, 缺纸检测：预缺纸检测, 可准确向后台报送数据状态

身份证阅读

内置公安部授权的专用身份证安全控制模块（SAM），对身份证有效性验证和信息的实时读取

指纹采集

分辨率：500DPI ，图像大小：256像素X360像素，采集时间≤0.07秒，接口：2.0   符合《居民身份证指纹采集器通用技术要求》，符合《公安部指纹采集仪合格名录》

鱼眼摄像头

传感器：CMOS,清晰度：420 TV Lines   广角：170°,实时监控现场办理人上半身（含人像、指位）图像，并抓取照片入库留存

签名板

2048级压感，200点，签名板

纸币接收器

支持币种：人民币,港币,台币,美元,欧元,日元,韩元,加元,英镑,澳元,卢布,泰株  检测方式：图案,红外,紫外,磁性,水性,安全线,其他  电源CD12V 工作电压 CD12V 识币速度到达3秒钟，重量：3公斤，尺寸：114 x 217 x 298mm，供电电压： 12VDC +/- 10%  USB直接驱动，通讯

壳体

外形:新颖美观、尊贵；材质：冷轧钢板，坚硬厚实，不易变形；

表层处理：防锈、防腐、耐磨，不易沾污损坏；

内部结构：布线规范整齐；

外部结构：各部件模块与机柜结合紧密，布局合理，工艺精细；整机设计符合人体工程学设计，操作简单舒适。

钢板厚度为硬件托盘1.2mm  机身2.0mm  机身底部2.0mm，壳体表面采用五金喷涂的处理。

整体尺寸：670mm*526mm*1867mm（正面*纵深*高度），整机质量小于170公斤。

- 3.自助照相系统

技术参数：

外壳材质

长：≤1280mm(毫米) 宽：≤826mm（毫米） 高：≤2060mm（毫米）

冷轧不锈钢机柜、不易变形，符合人体工程学设计，布局合理，工艺精细，防尘、防锈、防腐、耐磨，前后可开门维护

工控主机

工业级工控主板，intel双核处理器≥3.6G，固态硬盘≥120GB，内存≥4G，电源≤450W

主控模块

USB通讯，12V直流供电；1路恒定3.3V直流输出

1路恒定5V直流输出，2路触发输入，7路模拟PWM输出，

1路控制开关，8路12V直流输出开关

灯光控制系统 LED灯板，12v供电，色温5200K，高显色指数，结合主控模块自动控制

电源控制系统 规格：12V，350W直流输出；24V，350W直流输出

音箱 立体声双卫星喇叭，USB供电

显示屏 显示屏：≥15寸 红外触控电容屏 分辨率：≥1024×768

摄像座椅

电动式升降，输入电压：≥24V DC-29V DC；承载：≤400KG；空载最大速度42mm/sec；最大行程300mm;工作温度-20℃-50℃；

灯箱广告 自主研发，LED灯板，12V供电，可放置宣传海报等，有效进行宣传

专用数码相机

18-55mmⅡ镜头。传感器类型：CMOS；

传感器尺寸：APS画幅（22.3×14.9mm）；

传感器描述除尘功能：手动，添加除尘数据；

有效像素：≥1800万，最高分辨率5184×3456，光学变焦：3.1倍；

图像分辨率L（大）：约1790万像素（5184×3456）；

镜头类型：伸缩式，9组11片结构；

光圈：F3.5-F5.6；对焦方式：TTL辅助影像重合，相位检测；

对焦区域：单次自动对焦，人工智能伺服自动对焦，人工智能自动对焦，手动对焦；

对焦点数：9点（中央为对应F5.6的十字型自动对焦）；

对焦辅助：方式由内置闪光灯发出的短促连续闪光；

电子快门对焦速度：30-1/4000秒，B门闪光同步速度为1/200秒；

显示屏类型：高清屏；

显示屏尺寸：3英寸；

显示屏像素：46万像素液晶屏；

菜单语言：25种（含简体中文）；

存储卡类型：SD/SDHC/SDXC卡；

文件格式图片：JPEG，RAW，RAW+JPEG；

监控系统	内置录像系统，可监控设备日常运转

设备外观	浅蓝色设计，定制宣传喷涂彩画。

操作系统	window7 操作系统

整机功耗	待机时约180W，工作时约200W